2026 年 8 月	计算机工程与设计	Aug. 2026

第 XX 卷 第 XX 期	COMPUTER ENGINEERING AND DESIGN	Vol.XX No.XX

● 人工智能技术 ●

频率分离双流网络的非接触式心率检测

朱鹏举，  吕学斌

(四川大学 计算机学院，四川 成都 610065)

摘  要:针对rPPG全频带建模中低频干扰压制心搏分量所引发的频谱混叠与跨域精度退化问题，提出频率分离双流网络FreqSepPhys。该网络在时序编码前以固定权重三维高斯核将特征分解为低频干扰与高频心搏子带，截止频率由生理频带锚定，不随训练域漂移。双向状态空间编码器以O(N)复杂度分别建模两子带心动周期依赖，可逆频率交换层在保持频谱隔离的前提下实现无损跨频融合。在3个公开数据集上的评测表明，PURE域内MAE达0.19 bpm；UBFC-rPPG→MMPD跨域MAE由基线21.44 bpm降至9.77 bpm（降幅54.4%，ρ由−0.003升至0.48）。结果表明，将生理频率先验固化为不可训练算子可同时维持域内精度与跨域鲁棒性。

关键词: 远程光电容积脉搏波描记法; 非接触式心率检测; 频率分离; 双流网络; 双向状态空间模型; 可逆耦合; 跨域泛化; 生理频率先验

中图法分类号: TP391.41    文献标识码: A    文章编号: 1000-7024 (20XX) XX-XXXX-XX

Non-Contact Heart Rate Detection with Frequency-Separated Dual-Stream Network

ZHU Peng-ju,  LYU Xue-bin

(College of Computer Science, Sichuan University, Chengdu 610065, China)

Abstract: To address spectral aliasing and cross-domain accuracy degradation arising from low-frequency interference suppressing cardiac components in full-band rPPG modeling, a frequency-separated dual-stream network termed FreqSepPhys is proposed. Fixed-weight 3D Gaussian kernels decompose features into low-frequency interference and high-frequency cardiac sub-bands prior to temporal encoding, with the cut-off frequency anchored to the physiological heart-rate band and thus invariant to training-domain noise. Each sub-band is modeled by a bidirectional state-space encoder with O(N) complexity, and an invertible frequency-exchange layer enables lossless cross-band information fusion while preserving spectral isolation. Evaluations on three public datasets show an intra-domain MAE of 0.19 bpm on PURE; in the UBFC-rPPG→MMPD cross-domain setting, MAE drops from 21.44 bpm (baseline) to 9.77 bpm (a 54.4% reduction) with ρ rising from −0.003 to 0.48. These results demonstrate that solidifying physiological frequency priors into non-trainable operators simultaneously preserves intra-domain accuracy and cross-domain robustness.

Key word: remote photoplethysmography; non-contact heart rate estimation; frequency separation; dual-stream network; bidirectional state space model; invertible coupling; cross-domain generalization; physiological frequency prior

# 0　引　言

远程光电容积脉搏波描记法(remote photoplethysmography，rPPG)通过普通RGB摄像机捕捉皮肤反射光的周期性色彩波动来估计心率[1]，适用于无法贴附传感器的临床场景（如烧伤护理、新生儿监护）及非侵入式人机交互场景（如驾驶疲劳监测）。

rPPG的核心挑战源于极低信噪比：心搏基频(0.5～3 Hz)的像素调制幅度较光照漂移与运动干扰低1～2个数量级[2]。全频带建模时梯度优先拟合高能低频成分，心搏分量在特征层被压制并引发频谱混叠。该混叠与训练域噪声耦合：一旦设备、光照或运动条件改变，习得的滤波边界即失配，跨域精度随之退化。

围绕上述问题，现有工作沿两条路线展开。其一持续增强时序建模能力[3-9]，但频域约束位于编码之后且参数可训练，划分边界仍受训练集驱动。其二从分布对齐或优化策略入手缓解域偏移[10-12]，但需多源数据或域标签，单源部署受限。两者均未在特征提取阶段对干扰与心搏频带做出训练数据无关的显式划分。

针对上述不足，提出频率分离双流网络FreqSepPhys，将"干扰集中于低频、心搏集中于0.5～3 Hz"这一物理-生理先验固化为不可训练算子，于时序建模前完成子带分离。主要贡献如下：(1) 提出前置频率分离模块FreqSepBlock，以固定三维高斯核实现与训练域解耦的频谱划分，从机制上阻断噪声适配通路；(2) 设计BiMamba双向编码器，以O(N)复杂度建模跨周期相位依赖；(3) 引入可逆频率交换层，在保持频谱隔离的同时实现无损跨子带信息融合。

# 1　相关工作

## 1.1　传统信号处理方法

早期rPPG方法基于手工特征与光学生理模型。相关研究[1]发现自然光下的人脸视频即可测量心率，CHROM[13]以色度正交投影抑制镜面反射，POS[2]在肤色子空间构造自适应正交平面。此类方法在受控环境下精度尚可，但固定的色彩空间投影与频域滤波仅属信号层面的后处理，当运动或光照噪声频谱与心搏频带重叠时误差迅速放大。

## 1.2　基于深度学习的时空建模方法

深度学习方法按时空建模维度可分为二维与三维两大类。二维卷积注意力方面，DeepPhys[3]并行外观流与运动流，TS-CAN[4]以时间移位建模帧间差分，EfficientPhys[5]移除预处理分支以适应端侧部署；HR-CNN[14]与PhysNet[6]代表的三维卷积路线波形保真度更好，但时间感受野受限于卷积核尺寸；PhysFormer[7]以自注意力建模长程依赖，代价是O(N2)复杂度；Contrast-Phys+[15]、FactorizePhys[16]则分别以时空对比学习与矩阵分解构造多维注意力。上述方法均在全频带混合特征上运算，特征提取阶段缺乏显式频率约束，其隐式滤波行为由训练集噪声分布决定，域外泛化时难以保持一致。

## 1.3　面向rPPG的状态空间模型

Mamba[17]以选择性状态空间门控在O(N)复杂度下建模长序列。RhythmMamba[8]将其引入rPPG，采用多时间尺度扫描并在编码器后接入频域前馈；PhysMamba[9]提出时频交互的状态空间对偶结构，以短时傅里叶变换耦合时域与频域支路。二者显著降低长序列建模开销，但输入仍为全频带混合特征，当低频干扰能量远高于心搏分量时，选择性门控难以将其充分滤除，频率混叠在状态空间内部仍可能存在。

## 1.4　面向跨域泛化的rPPG方法

域偏移是rPPG走向实用的主要障碍。NEST[10]最大化训练阶段特征空间覆盖率以降低推理时的欠激活概率，并首次为rPPG建立域泛化评测协议；HSRD[11]分离域不变特征与实例特有特征，但需可靠域标签；PhysMLE[18]以低秩专家混合融入多任务生理先验；Bi-TTA[12]在推理阶段用目标域视频微调模型。这些方法效果显著，但普遍需要多源数据、域标签或目标域样本，难以适用于权重固定的单源部署。

## 1.5　现有方法的不足与本文定位

综合表1，现有方法存在3点共性不足：一是频率约束位置滞后——约束置于时序建模之后，低频干扰在特征层已压制心搏信号，事后校正虽可缓解误差却无法从特征形成阶段消除混叠根源；二是频率划分可训练，如PhysMamba[9]中STFT参数随梯度更新而向训练域噪声谱偏移，域切换后划分即失效；三是跨域策略部署代价高，NEST[10]、HSRD[11]、PhysMLE[18]需多源域或域标签，Bi-TTA[12]需接触目标域数据。

表1　代表性rPPG方法的对比与不足分析

| 方法类别 | 代表方法 | 时序建模 | 频率处理位置与性质 | 跨域策略 | 主要不足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传统信号处理 | CHROM[13]、POS[2] | 无 | 信号级带通(事后、固定) | 无 | 色彩空间投影固定，噪声与心搏频带重叠时失效 |
| 二维卷积注意力 | DeepPhys[3]、TS-CAN[4]、EfficientPhys[5] | 时间差分/时移 | 无频率约束 | 无 | 全频带混合特征，低频干扰主导梯度 |
| 三维时空网络 | HR-CNN[14]、PhysNet[6] | 三维卷积 | 无频率约束 | 无 | 感受野有限，跨周期相位一致性差 |
| Transformer | PhysFormer[7]、RhythmFormer[19] | 自注意力，O(N2) | 周期稀疏注意力(事后、可学习) | 无 | 开销大；频率约束在时序建模之后 |
| 状态空间模型 | RhythmMamba[8]、PhysMamba[9] | 选择性SSM，O(N) | 频域前馈/短时傅里叶(事后、可学习) | 无 | 频率划分随训练域噪声漂移 |
| 跨域泛化方法 | NEST[10]、HSRD[11]、PhysMLE[18]、Bi-TTA[12] | 依骨干而定 | 无频率约束 | 多源训练/域标签/测试时自适应 | 需多源数据、域标签或目标域样本 |
| 本文方法 | FreqSepPhys | 双向SSM，O(N) | 三维高斯分解(建模之前、不可训练) | 生理频率先验，无须额外数据 | 剧烈运动伪影落入心搏频带时分离受限 |

FreqSepPhys立足于一项物理事实：干扰与心搏所处频带由成像光学与心血管生理决定，与数据集无关——频谱划分边界不应作为待学习量。据此将三维高斯分解核权重固定，截止频率直接由0.5～3 Hz心搏生理频带给出，并将分解前置到每个特征块内部、时序编码之前。该设计零额外可训练参数、不需域标签与目标域样本，与上述域泛化策略正交且可叠加。

# 2　FreqSepPhys网络

## 2.1　总体架构

FreqSepPhys总体结构如图1所示。其设计基于以下观察：低频干扰（光照漂移、阴影移动，＜0.5 Hz）时变缓慢，较粗时间分辨率即可表征；而心搏信号(0.5～3 Hz)涉及收缩与舒张的快变过程，需更高时间分辨率。据此，双流骨干采用不同时间压缩比以匹配各自频带的时间特性。

人脸视频序列先经3个共享浅层三维卷积块(ConvBlock1～3)与空间最大池化，得到1/4空间分辨率的浅层特征后分送两条支路。网络整体由共享浅层特征提取、频率分离双流主干（慢流与快流各含3个FreqSepBlock及BiMamba编码器）、可逆频率交换层、平滑上采样模块SmoothUpsampleBlock与平滑回归头SmoothRegHead组成。

慢流经ConvBlock4（时间步长4）实现4倍时间压缩，通道数64，串联3个频率分离模块(σdecomp=σlf=1.8)。30 fps输入压缩至约7.5 fps后仍足以刻画低频噪声的时间演化，同时降低后续计算开销。快流经ConvBlock5（时间步长2）实现2倍压缩，通道数32，串联3个频率分离模块(σdecomp=σlf=0.8)，保留15 fps分辨率以捕捉肤色帧间快变，且不施加额外平滑以免损失波形细节。

横向连接以1×1×1卷积（时间步长2）将快流时间尺度对齐到慢流，逐元素相加后送入后续模块。融合特征先经SmoothUpsampleBlock（三线性插值加σ=1.0三维高斯平滑）恢复时间分辨率，再做自适应平均池化，最后由SmoothRegHead（9×1×1卷积加σ=1.5一维高斯平滑）回归rPPG波形。平滑仅消除上采样引入的阶梯伪影，对0.5～3 Hz心搏主频衰减较小；回归头σ由验证集网格搜索确定（范围0.5～2.5，步长0.25）。

图1　FreqSepPhys总体架构

## 2.2　频率分离模块

频率分离模块FreqSepBlock是本文方法的核心组件，以固定三维高斯滤波器取代可训练残差卷积层，截止频率由生理先验锚定。若该参数可学习，反向传播将驱使滤波响应向训练域噪声谱偏移，导致跨域分解边界失配；固定核权重则从机制上切断该适配通路。

### 2.2.1　时空频率分解

给定平滑尺度σ，取核长K=2⌈2σ⌉+1以保证为奇数，构造零均值一维高斯核并归一化，经张量外积生成各向同性三维高斯核（式(1)）。以深度可分离三维卷积作用于输入特征得到低频分量（式(2)），高频分量取其残差（式(3)）。

(1)

(2)

(3)

分解不含可学习参数，截止频率完全由σ确定。慢流σ=1.8用于分离小于0.5 Hz低频干扰（半高全宽约4.2帧，30 fps下约140 ms），快流σ=0.8用于保留0.5～3 Hz心搏信号（约1.9帧、63 ms）。需要说明的是，0.5 Hz仅作为软分割参考点而非硬阈值：当σ取1.8与0.8时，50%衰减点分别约为0.52 Hz与1.17 Hz，过渡带采用软衰减以降低硬截断引起的振铃。两组σ在全部实验中固定、不随数据集调整，使频率划分标准在不同域间保持一致；每个FreqSepBlock中分解核尺度σdecomp与低频平滑核尺度σlf取同值，作为同一超参数无须独立调节。

### 2.2.2　双路径编码与残差输出

低频路径中，xlf依次经时间中心差分卷积(CDC_T，θ=0.5)、批归一化、ReLU、BiMamba编码器、通道注意力（均值与最大池化并联，全连接缩减比16，Sigmoid激活）与高斯平滑层(σ=1.8)；高频路径中xhf经相同编码链但不平滑，以完整保留高频脉动。两路随后经可逆频率交换层完成跨频上下文交换，最终逐元素相加输出ylf⊕yhf，通道数不变。

## 2.3　BiMamba双向时序编码器

频率分离后的子带仍需建模帧间时序依赖。由于局部卷积的时间感受野无法覆盖多个心动周期，每条支路引入BiMamba双向编码器。状态空间模型的连续形式如式(4)、式(5)，其中h(t)为潜在状态，A、B、C为系统矩阵；采用输入相关步长Δ做零阶保持离散化得式(6)。Mamba的选择性机制使B、C与Δ均依赖输入，从而在时间维度上有选择地保留信息。

(4)

(5)

(6)

BiMamba先将时空特征展平为一维token序列，分别执行前向扫描(xfwd)与反向扫描（翻转—Mamba—翻转得xbwd），再由可学习标量加权求和（式(7)，α、β初值均0.5）。前向路径捕捉收缩期上升沿，反向路径追踪舒张期下降沿，总复杂度O(N)。

(7)

## 2.4　可逆频率交换层

子带分离消除了两路间的频谱干扰，但完全隔断将丢失心动周期与低频包络之间的时域相关信息。可逆频率交换层采用加性耦合实现跨频信息融合（式(8)、式(9)），其中F、G为轻量级级联结构（1×1×1卷积→批归一化→LeakyReLU(0.1)→1×1×1卷积）。该结构雅可比行列式恒为1，数值重构误差约10⁻⁶，确保信息交换无损且频谱隔离不受破坏。

(8)

(9)

# 3　实验与结果分析

## 3.1　数据集

实验在3个公开rPPG基准上进行，统计信息见表2。PURE[20]在受控环境采集，含6种头部运动；UBFC-rPPG[21]为室内混合光照，肤色较多样；MMPD[22]由移动设备采集，覆盖室内外多种运动强度（静止至跑步），是当前跨域评测难度最高的基准之一。

表2　3个基准数据集的统计信息

| 数据集 | 被试数 | 视频数 | 分辨率/帧率 | 采集条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PURE[20] | 10 | 60 | 640×480/30 | 受控环境，6种头部运动，心率42～148 bpm |
| UBFC-rPPG[21] | 42 | 42 | 640×480/30 | 室内混合光照，肤色多样 |
| MMPD[22] | 33 | 660 | 可变/30 | 移动端采集，室内外，静止至跑步 |

## 3.2　实现细节

除UBFC-rPPG→MMPD外，实验均按被试级8∶2划分（PURE取8人训练、2人测试，UBFC-rPPG取34人训练、8人测试）。PURE→UBFC-rPPG用PURE训练子集（8人）训练并在完整UBFC-rPPG测试；UBFC-rPPG→MMPD用完整UBFC-rPPG训练、完整MMPD测试。表3～表6中标注“†”者引自RhythmMamba[8]（域内协议不同，PURE为6∶4、UBFC-rPPG为30∶12），标注“‡”的EfficientPhys为在rPPG-Toolbox[23]上按相同8∶2协议复现的结果。

人脸区域由Haar级联检测器给出，边界框放大1.5倍并固定为整段视频首帧的检测结果，裁剪后缩放到128×128像素，经差分归一化后切分为128帧片段（30 fps下4.27 s）。

损失函数为负皮尔逊相关系数。优化器Adam，学习率9×10−3，权重衰减5×10−4，训练50个epoch，学习率按OneCycleLR余弦退火调度，批大小4。BiMamba超参数沿用Mamba原文[17]：dstate=16、dconv=4、扩展因子2。推理阶段在0.5～3 Hz频带内以快速傅里叶谱峰检测计算心率，评价指标为平均绝对误差(MAE)、均方根误差(RMSE)、平均绝对百分比误差(MAPE)与皮尔逊相关系数ρ。

## 3.3　与现有方法的定量比较

表3～表6按域差由小到大给出4个场景的定量比较。

表3　PURE域内定量比较

| 方法 | MAE↓ | RMSE↓ | MAPE/%↓ | ρ↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EfficientPhys[5]‡ | 0.59 | 1.19 | 0.97 | 0.96 |
| DeepPhys[3]† | 0.83 | 1.54 | − | 0.99 |
| PhysNet[6]‡ | 2.10 | 2.60 | − | 0.99 |
| TS-CAN[4]† | 2.48 | 9.01 | − | 0.92 |
| Dual-GAN[24]† | 0.82 | 1.31 | − | 0.99 |
| PhysFormer[7]† | 1.10 | 1.75 | − | 0.99 |
| Contrast-Phys+[15]† | 0.48 | 0.98 | − | 0.99 |
| RhythmFormer[19]† | 0.27 | 0.47 | − | 0.99 |
| RhythmMamba[8]† | 0.23 | 0.34 | − | 0.99 |
| PhysMamba[9]† | 0.25 | 0.40 | − | 0.99 |
| FreqSepPhys | 0.19 | 0.35 | 0.17 | 0.99 |

注：†引自RhythmMamba[8](6∶4划分)，本方法为8∶2划分；‡为8∶2划分下复现的结果。

表4　UBFC-rPPG域内定量比较

| 方法 | MAE↓ | RMSE↓ | MAPE/%↓ | ρ↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EfficientPhys[5]‡ | 3.52 | 7.46 | 3.22 | 0.86 |
| DeepPhys[3]† | 6.27 | 10.82 | − | 0.65 |
| PhysNet[6]‡ | 2.95 | 3.67 | − | 0.97 |
| TS-CAN[4]† | 1.70 | 2.72 | − | 0.99 |
| Dual-GAN[24]† | 0.44 | 0.67 | − | 0.99 |
| PhysFormer[7]† | 0.50 | 0.71 | − | 0.99 |
| Contrast-Phys+[15]† | 0.21 | 0.80 | − | 0.99 |
| RhythmFormer[19]† | 0.50 | 0.78 | − | 0.99 |
| RhythmMamba[8]† | 0.50 | 0.75 | − | 0.99 |
| PhysMamba[9]† | 0.54 | 0.76 | − | 0.99 |
| FreqSepPhys | 0.89 | 1.71 | 1.02 | 0.97 |

注：†的数值来自RhythmMamba[8]汇总表，各方法划分方式不一，与8∶2协议不能直接比较；‡为rPPG-Toolbox 8∶2协议下复现或引用的结果，PhysNet的MAPE未给出。

表5　PURE→UBFC-rPPG跨域定量比较

| 方法 | MAE↓ | RMSE↓ | MAPE/%↓ | ρ↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EfficientPhys[5]† | 2.07 | 6.32 | 2.10 | 0.94 |
| DeepPhys[3]† | 1.21 | 2.90 | 1.42 | 0.99 |
| PhysNet[6]‡ | 1.63 | − | 1.68 | − |
| TS-CAN[4]† | 1.30 | 2.87 | 1.50 | 0.99 |
| PhysFormer[7]† | 1.44 | 3.77 | 1.66 | 0.98 |
| RhythmFormer[19]† | 0.89 | 1.83 | 0.97 | 0.99 |
| RhythmMamba[8]† | 0.95 | 1.83 | 1.04 | 0.99 |
| FreqSepPhys | 1.03 | 2.08 | 1.17 | 0.99 |

注：除PhysNet(‡)外，对比数值均引自RhythmMamba[8]，其跨域实验采用rPPG-Toolbox 8∶2协议，与本方法一致。

表6　UBFC-rPPG→MMPD跨域定量比较

| 方法 | MAE↓ | RMSE↓ | MAPE/%↓ | ρ↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EfficientPhys[5]§ | 21.44 | 35.51 | 27.31 | −0.003 |
| DeepPhys[3]§ | 17.49 | − | 19.26 | − |
| PhysNet[6]§ | 10.23 | − | 12.46 | − |
| TS-CAN[4]§ | 14.00 | − | 15.47 | − |
| FreqSepPhys | 9.77 | 15.21 | 12.84 | 0.48 |

注：§表示所有对比方法均在完整UBFC-rPPG训练集(42人)上训练(基于rPPG-Toolbox实现)，并在完整MMPD上测试；部分方法的RMSE与ρ未给出。

PURE域内(8∶2)本方法MAE 0.19 bpm、ρ 0.99（RhythmMamba在6∶4下报0.23 bpm，仅供参考）。UBFC-rPPG域内相同8∶2协议下本方法MAE 0.89 bpm，较同骨干的EfficientPhys(3.52 bpm)降低74.7%，其余方法采用留一或顺序划分不可直接比较。PURE→UBFC-rPPG跨域本方法MAE 1.03 bpm，较同骨干EfficientPhys(2.07 bpm)下降50.2%，ρ由0.94升至0.99；UBFC-rPPG→MMPD中MAE由骨干的21.44 bpm降至9.77 bpm，ρ由−0.003升至0.48且为对比方法中唯一正相关。上述结果支持如下推断：源域与目标域共享由固定高斯核确定的一致频率划分标准，是跨域性能提升的主要因素之一。

## 3.4　消融实验

消融实验在PURE域内进行，固定随机种子，每次移除一个模块，结果见表7。

表7　PURE域内消融实验

| 变体 | MAE↓ | RMSE↓ | MAPE/%↓ | ρ↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EfficientPhys baseline[5] | 0.59 | 1.19 | 0.97 | 0.96 |
| w/o BiMamba encoder | 0.44 | 1.08 | 0.71 | 0.97 |
| w/o InvertibleFreqExch. | 0.29 | 0.51 | 0.40 | 0.99 |
| w/o SmoothRegHead | 0.22 | 0.44 | 0.31 | 0.98 |
| Full FreqSepPhys | 0.19 | 0.35 | 0.17 | 0.99 |

移除BiMamba后MAE由0.19升至0.44 bpm(+132%)，退化幅度最大。原因在于30 fps下单个心动周期跨10～60帧，短核三维卷积的感受野无法覆盖完整周期，跨周期相位一致性难以维持。

禁用可逆频率交换层后MAE升至0.29 bpm(+52.6%)，退化机制不同于BiMamba缺失：两路完全隔断导致低频子带的频谱泄漏无法被高频路径补偿，残余干扰逐步渗入高频通道致误差累积。

移除平滑回归头后MAPE由0.17%升至0.31%(+82.4%)。一维高斯平滑(σ=1.5)仅作用于上采样阶梯伪影，在0.5～3 Hz心搏主频处响应基本不变，故该差距可直接归因于阶梯伪影。

## 3.5　跨域泛化分析

表8在PURE→UBFC-rPPG场景下同时给出了组件消融与单流频率路径分析。

表8　跨域消融与频率路径分析(PURE→UBFC-rPPG)

| 类别 | 变体 | MAE↓ | RMSE↓ | MAPE/%↓ | ρ↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组件消融 | EfficientPhys[5] | 2.07 | 6.32 | 2.10 | 0.94 |
|  | w/o BiMamba encoder | 2.05 | 6.17 | 2.09 | 0.95 |
|  | w/o InvertibleFreqExch. | 1.58 | 3.88 | 1.60 | 0.96 |
|  | w/o SmoothRegHead | 1.34 | 3.27 | 1.47 | 0.98 |
|  | Full FreqSepPhys | 1.03 | 2.08 | 1.17 | 0.99 |
| 频率路径 | LF stream only | 1.26 | 2.84 | 1.38 | 0.98 |
|  | HF stream only | 1.40 | 3.11 | 1.48 | 0.98 |
|  | Full FreqSepPhys | 1.03 | 2.08 | 1.17 | 0.99 |

跨域下各消融变体的ρ均高于全频带EfficientPhys基线(0.94)，处于0.95～0.99。移除BiMamba后MAE由1.03 bpm升至2.05 bpm(+99%)、ρ降至0.95；对比3.4节域内结果（BiMamba缺失时ρ由0.99降至0.97）可见，跨域时仅凭高斯分解先验即可维持较高波形相关性，说明保持源域与目标域一致的频谱划分标准本身即有助于抵抗分布偏移。

仅低频流MAE 1.26 bpm、仅高频流1.40 bpm（ρ均0.99），均高于完整双流的1.03 bpm，结果支持增益主要来自两流间的信息交互，而非简单输出叠加：低频流的干扰时序帮助高频流剔除运动伪影，高频流的精细脉动梯度又为低频流提供心动周期边界参考。

跨域一致性验证：从PURE与UBFC-rPPG各取100个片段统计慢流低频子带功率谱，两域余弦相似度为0.97，高频子带0.5～3 Hz能量衰减偏差＜0.8 dB，表明固定核使划分边界跨数据集保持一致。

## 3.6　计算效率

效率测试在单张NVIDIA RTX 3090上完成，输入128帧、128×128片段，结果见表9。FreqSepPhys参数量1.83 M，介于RhythmMamba(1.07 M)与EfficientPhys(1.91 M)之间，属轻量级；浮点运算约12.3 G，较EfficientPhys(8.9 G)多约3.4 G(+38%)，增量主要来自每个FreqSepBlock的固定高斯分解与两路BiMamba编码器。

表9　计算效率比较

| 方法 | 参数量/M | 复杂度 | 吞吐量/Kfps |
| --- | --- | --- | --- |
| EfficientPhys[5] | 1.91 | O(N) | 8.42 |
| PhysFormer[7] | 7.38 | O(N2) | 8.50 |
| RhythmMamba[8] | 1.07 | O(N) | 20.09 |
| FreqSepPhys | 1.83 | O(N) | 4.56 |

需说明的是，表9中EfficientPhys、PhysFormer与RhythmMamba的吞吐量取自RhythmMamba[8]（逐帧平均、不含完整推理链路），而FreqSepPhys的4.56 Kfps测于含预处理的完整推理流程（平均28.1 ms），二者度量口径不同、不宜直接比较。三者同为O(N)线性复杂度，序列增长时计算代价相当。以约3.4 G额外浮点运算换取UBFC-rPPG→MMPD跨域MAE下降54.4%，该计算代价在多数实际部署场景中可接受。

## 3.7　分析与讨论

### 3.7.1　域内性能与组件贡献

就域内性能而言，组件消融（表7）表明各模块退化机制相互独立、增益可叠加，其中BiMamba的时序建模贡献最大，可逆频率交换层次之。相同8∶2协议下UBFC-rPPG域内误差较复现的EfficientPhys显著下降，且两条单流误差均高于完整双流，说明频率分离在不同干扰环境下均能生效，其增益主要来自两流间的跨频交换而非输出的简单相加。

### 3.7.2　跨域泛化能力与方法定位

在PURE→UBFC-rPPG场景中，对心动周期准周期性做显式建模的RhythmFormer与RhythmMamba在源域与目标域噪声结构接近时能进一步压低误差；本方法以0.5～3 Hz心搏频带给出的单一固定边界换取跨域稳定性，MAE略高但ρ仍达0.99，波形相关性未受明显影响。需注意Dual-GAN、Contrast-Phys+在UBFC-rPPG域内MAE更低，但其采用留一或顺序划分协议，与本文8∶2随机划分不具直接可比性。

随着域间差异增大，固定频谱划分的稳定性愈发重要：差距最大的UBFC-rPPG→MMPD场景中，本方法仍保持较低误差与正相关，表明固定先验未过拟合源域噪声，其域不变的频谱划分天然带来跨域稳定性。与域泛化方法[10-12,18]需多源数据或目标域样本不同，所提方法仅作用于特征提取环节，单源训练后权重即固定，可直接部署；两类策略正交，原则上可叠加。

### 3.7.3　局限性与未来工作

本方法存在两点局限：(1) 当剧烈运动伪影频谱落入0.5～3 Hz心搏频带时，固定截止频率无法有效分离此类干扰——UBFC-rPPG→MMPD中误差较大样本集中于高强度运动与户外强光快速切换等困难条件；(2) 评测仅覆盖3个数据集，尚未在VIPL-HR等更大规模基准上验证。

后续可探索轻量自适应σ机制：依据运动强度与频谱先验对σ进行有界缩放，在抑制强运动干扰与保留心搏细节之间实现动态平衡。

# 4　结束语

现有rPPG骨干的全频带混合建模使可训练滤波器偏向拟合高能低频干扰，同时制约域内精度与跨域泛化能力。针对该问题，本文提出以固定物理先验替代可训练滤波器的FreqSepPhys：以不可训练高斯核前置频率分解、BiMamba线性编码与可逆交换层跨频融合三者协同工作。在3个公开数据集上，PURE域内MAE为0.19 bpm，相同协议下UBFC-rPPG域内MAE较同骨干基线降低74.7%；最难的UBFC-rPPG→MMPD跨域MAE由21.44 bpm降至9.77 bpm、ρ由−0.003升至0.48，验证固定先验不随训练域噪声漂移。对于干扰与目标频带可由生理先验确定的非接触生理感知任务（如呼吸率估计、血氧检测），固定参数嵌入与特征层频谱隔离的联合设计可为兼顾域内精度与跨域泛化提供可迁移的技术路径。

参考文献：

[1] McDuff D. Camera measurement of physiological vital signs[J]. ACM Computing Surveys, 2023, 55(9): 1-40.

[2] Wang J, Shan C, Liu L, et al. Camera-based physiological measurement: recent advances and future prospects[J]. Neurocomputing, 2024, 575: 127282.

[3] Cheng C H, Wong K L, Chin J W, et al. Deep learning methods for remote heart rate measurement: a review and future research agenda[J]. Sensors, 2021, 21(18): 6296.

[4] Liu X, Wang Y, Xie S, et al. MobilePhys: personalized mobile camera-based contactless physiological sensing[J]. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2022, 6(1): 24:1-24:23.

[5] Liu X, Hill B, Jiang Z, et al. EfficientPhys: enabling simple, fast and accurate camera-based cardiac measurement[C]//IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision, 2023: 5008-5017.

[6] Ni A, Azarang A, Kehtarnavaz N. A review of deep learning-based contactless heart rate measurement methods[J]. Sensors, 2021, 21(11): 3719.

[7] Yu Z, Shen Y, Shi J, et al. PhysFormer: facial video-based physiological measurement with temporal difference transformer[C]//IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2022: 4176-4186.

[8] Zou B, Guo Z, Hu X, et al. RhythmMamba: fast, lightweight, and accurate remote physiological measurement[C]//AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2025: 11077-11085.

[9] Yan Z, Zhong Y, Xu H, et al. PhysMamba: synergistic state space duality model for remote physiological measurement[C]//International Conference on Artificial Neural Networks, 2025: 128-140.

[10] Lu H, Yu Z, Niu X, et al. Neuron structure modeling for generalizable remote physiological measurement[C]//IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2023: 18589-18599.

[11] Wang J, Lu H, Wang A, et al. Hierarchical style-aware domain generalization for remote physiological measurement[J]. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2024, 28(3): 1635-1643.

[12] Li H, Lu H, Chen Y C. Bi-TTA: bidirectional test-time adapter for remote physiological measurement[C]//European Conference on Computer Vision, 2024: 356-374.

[13] Alvarez Casado C, Bordallo Lopez M. Face2PPG: an unsupervised pipeline for blood volume pulse extraction from faces[J]. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2023, 27(11): 5530-5541.

[14] Xiao H, Liu T, Sun Y, et al. Remote photoplethysmography for heart rate measurement: a review[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2024, 88: 105608.

[15] Sun Z, Li X. Contrast-Phys+: unsupervised and weakly-supervised video-based remote physiological measurement via spatiotemporal contrast[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2024, 46(8): 5835-5851.

[16] Joshi J, Agaian S S, Cho Y. FactorizePhys: matrix factorization for multidimensional attention in remote physiological sensing[C]//Advances in Neural Information Processing Systems, 2024.

[17] Gu A, Dao T. Mamba: linear-time sequence modeling with selective state spaces[EB/OL]. (2023-12-01)[2026-07-15]. https://arxiv.org/abs/2312.00752.

[18] Wang J, Lu H, Wang A, et al. PhysMLE: generalizable and priors-inclusive multi-task remote physiological measurement[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2025.

[19] Zou B, Guo Z, Chen J, et al. RhythmFormer: extracting patterned rPPG signals based on periodic sparse attention[J]. Pattern Recognition, 2025, 164: 111511.

[20] Speth J, Vance N, Flynn P, et al. Non-contrastive unsupervised learning of physiological signals from video[C]//IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2023: 14464-14474.

[21] Gideon J, Stent S. The way to my heart is through contrastive learning: remote photoplethysmography from unlabelled video[C]//IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2021: 3995-4004.

[22] Tang J, Chen K, Wang Y, et al. MMPD: multi-domain mobile video physiology dataset[C]//International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2023: 1-5.

[23] Liu X, Narayanswamy G, Paruchuri A, et al. rPPG-Toolbox: deep remote PPG toolbox[C]//Advances in Neural Information Processing Systems Datasets and Benchmarks Track, 2023.

[24] Lu H, Han H, Zhou S K. Dual-GAN: joint BVP and noise modeling for remote physiological measurement[C]//IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2021: 12404-12413.

联系方式：

邮编：610065

地址：四川省成都市武侯区一环路南一段24号　四川大学计算机学院

联系人：朱鹏举（第一作者）　联系电话：15093881735　E-mail：2024223045113@stu.scu.edu.cn

联系人：吕学斌（通信作者）　联系电话：13880106501　E-mail：lvxb@scu.edu.cn

收稿日期：20XX-XX-XX；  修订日期：20XX-XX-XX。

基金项目：脑科学与类脑研究国家科技重大专项（2021ZD0200500）。

作者简介：朱鹏举（2000－），男，河南平顶山人，硕士研究生，研究方向为非接触生理测量、计算机视觉；通讯作者：吕学斌（1976－），男，湖北武汉人，博士，副教授，研究方向为非接触生理测量、计算机视觉。

E-mail： 2024223045113@stu.scu.edu.cn